四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程

水土保持监测总结报告

建设单位：雅安城投建筑工程有限公司

监测单位：四川益瑞优工程设计有限公司

2025年6月

青神县复兴水库扩建工程

水土保持监测总结报告

四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持监测总结报告

责任页

（四川益瑞优工程设计有限公司）

| 批准：杨潘君 |  |  |  | （法定代表人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核定：吕彦君 |  |  |  | （高级工程师） |  |  |
| 审查：林 勇 |  |  |  | （工 程 师） |  |  |
| 校核：张恩铭 |  |  |  | （助理工程师） |  |  |
| 项目负责人：吕彦君 |  |  |  | （高级工程师） |  |  |
| 编写： |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职 称 | 工作内容及分工 |  |  | 签 字 |  |
| 吕彦君 | 高 级 工程师 | 参编前言及第1、2章 |  |  |  |  |
| 林勇 | 工程师 | 参编第3、4、5章 |  |  |  |  |
| 赵运鸿 | 助 理 工程师 | 参编第6、7章 |  |  |  |  |
| 赵运坤 | 助 理 工程师 | 参编附件及附图 |  |  |  |  |

水土保持监测三色评价

本工程水土保持措施基本落实到位，防治措施完善，设施质量合格，保土保水效果显著，防治效果良好，有效的减少了由项目建设产生的水土流失。各项水土保持措施实施后，项目区的水土流失得到了有效控制，生态环境得以改善，有效的防治了水土流失。

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），本项目开工时，对本项目开展生产建设项目水土保持监测三色评价工作，并在监测季报中明确了“绿黄红”三色评价结论。根据监测季报的三色评价实际得分统计，本项目监测总结报告三色评价得分为全部监测季报得分的平均值。本项目水土保持监测三色评价得分92.4分，三色评价结论为“绿色”。

四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持监测三色评价指标及赋分详见后表。

四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程

水土保持监测三色评价指标及赋分表

| 项目名称 |  | 四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时段和防治责任范围 |  | 2022年7月至2025年6月，10.51公顷 |  |  |
| 三色评价结论（勾选） |  | 绿色√ 黄色 红色 |  |  |
| 评价指标 |  | 分值 | 各季报报告平均得分 | 赋分说明 |
| 扰动土地情况 | 扰动范围控制 | 15 | 15 | 工程施工均严格控制在征地红线内，各区域施工管理严格，无擅自扩大施工扰动面积，不扣分 |
|  | 表土剥离保护 | 5 | 5 | 不存在表土剥离保护措施未实施情况，不扣分 |
|  | 弃土（石、渣）堆放 | 15 | 15 | 项目没有设计弃渣场，不扣分 |
| 水土流失状况 |  | 15 | 15 | 土壤流失总量不足100立方米，不扣分 |
| 水土流失防治成效 | 工程措施 | 20 | 19.2 | 工程措施存在落实不及时、不到位情况，平均扣0.8分 |
|  | 植物措施 | 15 | 12.6 | 植物措施存在已落实的成活率、覆盖率不达标面积达到1000平方米情况，平均扣2.4分 |
|  | 临时措施 | 10 | 5.6 | 临时措施存在落实不及时、不到位情况，平均扣4.4分 |
| 水土流失危害 |  | 5 | 5 | 未发生水土流失危害事件。 |
| 合计 |  | 100 | 92.4 |  |

目  录

前言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 水土流失防治工作情况	17

1.3 监测工作实施情况	19

2 监测内容和方法	25

2.1 监测内容	25

2.2 监测方法	26

3 重点部位水土流失动态监测	28

3.1 防治责任范围监测	28

3.2 取土（石、料）监测结果	29

3.3 弃土（石、渣）监测结果	29

3.4 其他重点部位监测结果	30

4 水土流失防治措施监测结果	31

4.1 水土保持方案设计情况	31

4.2 水土保持措施监测结果	32

4.3 水土保持措施防治效果评价	35

5 土壤流失情况监测	37

5.1 水土流失面积	37

5.2 水土流失量	37

5.3 取土、弃土潜在土壤流失量	40

5.4 水土流失危害	40

6 水土流失防治效果监测结果	41

6.1 水土流失治理度	41

6.2 土壤流失控制比	41

6.3 渣土防护率	42

6.4 表土保护率	42

6.5 林草植被恢复率	42

6.6 林草覆盖率	42

6.7 “三色”评价	43

7 结论	45

7.1 水土流失动态变化	45

7.2 水土保持措施评价	45

7.3 存在问题及建议	46

7.4 综合结论	46

# 前言

一、项目简况

1、项目地理位置

四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程位于雅安市雨城区大兴街道高宝村，项目中心点地理坐标为东经103°2′17.25″，北纬29°59′13.28″。

2、项目建设性质、规模

本项目属新建项目。本项目共建设1栋综合业务及生产辅助区，1栋发射机房，两栋天线调配室，1栋传达室和中波自立塔，配套护坡、挡土墙、道路及场地铺装、绿化景观等。用地面积为103693.00m2，总建筑面积3950.71m2，容积率0.04，建筑基底面积3079.7m2，建筑密度2.97，绿地面积1990m2，绿地率1.92%。

3、项目占地

本工程实际总占地面积10.51hm²，其中永久占地10.44hm2，临时占地0.07hm2。主体建设区占地10.37hm2；排洪沟区占地0.14hm2。

4、土石方平衡

本工程实际土石方挖方总量为31.41万m3（自然方，下同，含表土剥离0.57万m3），回填土石方30.38万m³（含表土回覆0.57万m³），利用方1.03万m³，无借方，无余方。因此，本项目不单独设置弃渣场。

5、项目工期及投资

本工程开工时间为2022年6月27日，完工时间为2025年6月9日，建设工期为35个月。本项目实际完成总投35668万元，土建投资10718.29万元，资金来源为地方财政资金。

6、拆迁安置及专项设施改（迁）建

本项目取得土地使用权之前，场地已由政府部门进行了拆迁、整理，场地内已无居民及水土保持专项设施，因此，本项目不涉及拆迁安置和专项设施改迁。

二、水保方案报批情况

2021年8月，雅安城投建筑工程有限公司委托一众工程咨询集团有限公司编制本项目水土保持方案报告书，于2021年10月编制完成《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案报告书（送审稿）》。2021年10月18日，雅安市水务局组织有关单位和专家对《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案报告书（送审稿）》开展技术评审。会议形成了专家评审意见。随后，编制单位技术人员根据评审意见对报告书进行了补充、修改与完善，并于2021年10月修改完成了《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案报告书（报批稿）》。2021年11月22日，雅安市水利局以雅水函〔2021〕191号《关于四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案的批复》对项目水保方案进行了批复。

三、水土保持监测过程及监测结果

2022年8月，受建设单位委托，我公司（四川益瑞优工程设计有限公司）承担了该项目水土保持监测工作。接受监测任务后，我公司成立了专门的水土保持监测项目组，监测组对现场进行了踏勘和资料的收集与分析，2022年8月编制了《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持监测实施方案》。

截止2025年6月，共计进场监测13次。监测过程中主要进行了项目建设区面积监测，水土保持措施调查和水土流失量调查工作，调查水土流失造成的水土流失危害，布设了监测点位，并针对存在的问题提出了相应整改意见，监测过程中未发现项目区发生水土流失事件。

根据实际监测情况，共布设了6个监测点位，为主体建设区6个点。

2022年8月~2025年6月期间，我单位共计提交了四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程监测实施方案1期，水土保持监测季报11期。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的有关规定和要求，建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地及其他使用与管辖区域，本项目水土流失防治责任范围总面积为10.51hm²。

2025年6月，我公司监测组根据实地情况完成了《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持监测总结报告》。根据监测结果，本工程实际实施的水土保持措施主要有：

一、工程措施

排水沟1534m、排水管69.5m、表土剥离0.56万m3、表土回覆0.56万m3、倾斜式路堑墙边沟717m、方格锚杆护坡坡顶截水沟692m、土地整治0.20hm2。

二、植物措施

景观绿化0.20hm2、方格锚杆护坡绿化0.81hm2、撒播草籽6.46hm2。

三、临时措施

密目网遮盖25000m2、洗车池一套、土袋挡墙183m、临时排水沟776m、沉沙池6座。

本工程因施工建设产生土壤侵蚀总量为236.5t。

根据本项目水土保持监测情况，通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内水土流失治理度达到97.34%，土壤流失控制比1.22，渣土防护率97.58%，表土保护率98.25%，林草植被恢复率97.05%，林草覆盖率达到68.89%，项目区水土流失防治六项指标均达到了《水土保持方案》确定的防治目标。

项目建成后，项目建设区实施了大量的工程措施、植物措施和建构筑物硬化地表等，基本不存在水土流失，裸露区域实施了相应的植物措施。截止目前，项目区已实施的水土流失防治措施运行情况良好，有效减轻了因工程建设引起的水土流失现象，项目区已采取措施恢复植被的区域植被恢复状况良好，有效减轻了项目区水土流失，有效改善了项目区生态环境。

综上所述，根据建设单位提供资料，以及监测结果分析，在项目建设过程中，工程达到方案和设计防治标准，且建设单位按照《水土保持方案》设计，结合实际进度及实地情况进行了水土流失防治措施的实施，有效减少了因项目建设引发的水土流失。

截止目前，本项目三色评价得分为92.4分，“绿黄红”三色评价结论为：绿色（项目水土保持各项措施完善，能有效控制水土流失，完全能够满足项目区水土流失防治要求，或有部分不完善，但可经简单整改完善即可满足防治要求）。

在本工程水土保持监测工作开展过程中，得到了各级水行政主管部门的指导和帮助，在现场勘查、资料收集等过程中，建设单位、监理单位和施工单位给予了大力的支持和配合，在此表示衷心的感谢！

# 建设项目及水土保持工作概况

## 项目概况

### 项目基本情况

#### 地理位置

四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程位于雅安市雨城区大兴街道高宝村，项目中心点地理坐标为东经103°2′17.25″，北纬29°59′13.28″。项目地理位置详见附图1。

#### 项目特性

项目名称：四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程

建设单位：雅安城投建筑工程有限公司

项目建设性质：本项目属新建项目

建设规模：本项目共建设1栋综合业务及生产辅助区，1栋发射机房，两栋天线调配室，1栋传达室和中波自立塔，配套护坡、挡土墙、道路及场地铺装、绿化景观等。用地面积为103693.00m2，总建筑面积3950.71m2，容积率0.04，建筑基底面积3079.7m2，建筑密度2.97，绿地面积1990m2，绿地率1.92%。

建设工期：本工程开工时间为2022年6月27日，完工时间为2025年6月9日，建设工期为35个月。

工程投资：本项目实际完成总投35668万元，土建投资10718.29万元，资金来源为地方财政资金。

#### 项目组成

1、项目建设内容组成及特性

本项目由主体工程区和排洪沟区组成。

项目用地面积为103693.00m2，总建筑面积3950.71m2，容积率0.04，建筑基底面积3079.7m2，建筑密度2.97，绿地面积1990m2，绿地率1.92%。

表1-1                         项目组成及主要特性表

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设地点 | 四川省雅安市雨城区大兴街道高宝村 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位 | 雅安城投建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设期 | 本工程开工时间为2022年6月27日，完工时间为2025年6月9日，建设工期为35个月。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 建设规模 | 本项目共建设1栋综合业务及生产辅助区，1栋发射机房，两栋天线调配室，1栋传达室和中波自立塔，配套护坡、挡土墙、道路及场地铺装、绿化景观等。总建筑面积3950.71m2，容积率0.04，建筑基底面积3079.7m2，建筑密度2.97，绿地面积1990m2，绿地率1.92%。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 总投资 | 项目总投资35668万元，其中土建投资10718.29万元。资金来源为地方财政资金。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础形式 | 独立基础，框架/钢结构 |  |  |  |  |  |
| 8 | 结构设计使用年限 | 50年 |  |  |  |  |  |
| 9 | 抗震设防烈度 | VII度 |  |  |  |  |  |
| 二、项目组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 | - 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |
|  | - 项目组成 |  | - 合计 | - 永久占地 | - 临时占地 | - 备注 |  |
|  | - 主体建设区 |  | 10.37 | 10.37 |  | - 排洪沟区域为项目红线外，排洪沟为永久占地，临时作业带为临时占地 |  |
|  | - 排洪沟区 |  | 0.14 | 0.07 | 0.07 |  |  |
|  | - 合计 |  | 10.51 | 10.44 | 0.07 |  |  |
| 三、项目土石方工程量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 挖方 | 填方 | 利用方 | 借方 |  | 弃方 |
| 项目组成 | - 主体建设区 | 31.14 | 30.11 | 1.03 |  |  |  |
|  | - 排洪沟区 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| - 合计 |  | 31.41 | 30.38 | 1.03 |  |  |  |

表1-2                        综合技术经济指标

| 综合经济技术指标表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：规划总用地面积 | 103693.00 | ㎡ |
| 二：规划总建筑面积 | 3959.00 | ㎡ |
| １、综合业务及生产辅助区建筑面积： | 1599.64 | ㎡ |
| 2、技术区建筑面积： | 2279.36 | ㎡ |
| 3、天线调配区建筑面积： | 60.00 | ㎡ |
| 4、门卫室建筑面积： | 20.00 | ㎡ |
| 三：容积率 | 0.04 |  |
| 四：基底面积 | 3079.7 | ㎡ |
| 五：建筑密度 | 2.97% |  |
| 六：绿地面积 | 1990 | ㎡ |
| 七：绿地率 | 1.92% |  |
| 八：机动车位 | 19 | 辆 |

2、平面布置

主要由两处建筑区和两个中波自立塔等组成。

1）在平面布局上，两个中波自立塔采用环形平面布置，整体形成全围合成空间，通过连廊连接各功能空间。

2）在功能布局上，布置为两处建筑区，分别在项目西侧中部和南侧，提升区域配套的便捷性。

3）在空间布局上，通过对空间有意识地压缩和开放、私密和公共，跟聚原始地形进行设计，高低错落，充分利用项目区占地范围，不新增额外占地，减少了土石方开挖。

项目直接与周围乡村道路相接，并配套建设了连通道路等，项目内道路围绕建筑物和中波自立塔布设，连通建筑物，车辆可从项目东侧的乡村道路进入项目内。

3、竖向设计

项目区建设场地呈不规则图形，地势起伏较大，地面标高在852.40～937.68m之间，最大高差85.28m。

根据主体设计，道路硬化区域设计高程在869.6m~923.8m；建筑物位置不同，设计标高不同，北侧调配室设计标高为868.6m，综合业务及生产辅助区设计标高为898.9m，南侧调配室设计标高为905.4m，技术区机房设计标高为923.8m，项目整体呈南高北低，西高东低。

本项目总体上利用地形高度差，采用顺应场地的方式建设，减少了土石方开挖量，实现内部土石方平衡。场地内或外有较大的高差地方，设计了边坡防护工程进行防护。

场地内排水流向大致分为自南向北、由中间向两边排水，场地雨水经收集后分别排至就近的道路边沟和设计排洪沟。设计中以尽量减少土石方工程为原则，使场地与周边道路衔接合理，使项目区有良好的视觉形象。本项目的设计依托原始地形地貌展开，利用项目周围的标高进行放坡，最小纵坡为0.3%。。

4、主体工程区

（1）、建筑物

建筑物主要为两个圆形中波自立塔中部的调配室，南侧的技术区机房，中部的综合业务及生产辅助区建筑等，占地面积约0.31hm2。建筑物位置不同，设计标高不同，北侧调配室设计标高为868.6m，综合业务及生产辅助区设计标高为898.9m，南侧调配室设计标高为905.4m，技术区机房设计标高为923.8m。整体呈南高北低。

（2）、道路硬化

本项目道路硬化主要为两圆形钢结构中波自立塔的塔基和环外道路，以及建筑周围的广场和道路等区域，共占地约1.12hm2；道路硬化区域设计标高在869.6m~923.8m至今，整体呈南高北低，西高东低。

（3）、绿化

根据主体设计资料，本项目绿化分为建筑周围的设计景观绿化和边坡植草及道路周围的撒草绿化。

景观绿化主要设计在综合业务及生产辅助区和技术区的建筑物旁，景观绿化采用乔灌草搭配种植，形成景观。乔木主要采用银杏、香樟、桂花，灌木主要采用红花檵木，金叶女贞等，草皮选用台湾2号草皮。共设计景观绿化0.2hm2。

边坡植草绿化主要是中波自立塔四周的方格锚杆护坡，本项目共设计方格锚杆护坡约692m （坡面约1.01hm2），植草绿化约0.81 hm2， 草籽选用适宜当地环境的狗牙根。

撒草绿化主要是两圆形钢结构中波自立塔内部和道路周围空置地面，建设单位计划在场地平整后，空置区域不作建设，自然长草，但自然长草过程缓慢，生长期间，一直处于裸露状态，存在水土流失，本方案补充进行撒播草籽，草籽采用狗牙根，占地面积约6.46hm2。

（4）、边坡防护

根据主体设计，项目处硬化道路、建筑和景观绿化外，有大面积的边坡防护。其中边坡防护主要为护肩墙、路肩墙、桩板墙、护坡等，占地面积约2.42hm2，根据主体设计资料，大部分边坡防护采用的是桩板墙和方格锚杆护坡相结合的方式，主要是在沿红线修建桩板墙，在进行内部放坡，避免对项目外造成扰动，边坡排水沟均设置在项目内部，施工时由内部道路进入边坡区域，不新增临时施工道路等。

其中护肩墙布设76m，位于建筑周围道路一侧，高度不超过3m，宽约1m左右，采用C20片石混凝土砌筑。

衡重式路肩墙布设约781m，建筑外侧沿红线布设，高度在4m~15m之间，平均高约7.3m，墙身及基础采用C20片石混凝土砌筑。

仰斜式路堑墙布设约717m，主要布设在南侧机房区附件，和中波自立塔圆环附近，高度在2m~8m之间，平均高度约5m，墙身及基础采用C20片石混凝土砌筑。墙底部配套建有宽30~40cm，深40cm的边沟，边沟采用20cm厚的C25砼浇筑，共计布设有717m。

桩板墙共计布设约1008m，高度为24m，主要沿红线布设在项目四周，桩身采用钢筋和C30混凝土浇筑。

方格锚杆护坡共布设约692m，主要布设在在项目两处中波自立塔四周坡度较大区域，平均高度约9m。护坡坡度为1：0.75（1:1或1：:15），护坡方格内径为270cm的正方形。方格内部进行覆土植草绿化。钢筋锚杆横柱设计有宽0.2m，高0.1m的排水导流沟。经统计，本项目共设计方格锚杆护坡约692m （坡面约1.01hm2），植草绿化约0.81 hm2，方格锚杆护坡坡顶配套建有宽30cm，深30cm的边沟，边沟采用8cm厚的C25砼浇筑，共计布设有692m。

5、排洪沟区

根据主体设计资料，项目在北侧和中部桩板墙处各引一条排洪渠，排洪渠采用梯形断面，底宽2m，顶宽3m，沟高2m。整体采用25cm厚的C25砼现浇，共计长约200m，考虑修建期间两侧1.0m~2m工作面（平均按1.75m计），共计占地约0.14hm2。

根据询问建设单位和设计单位，本项目设计的排洪沟仅有200m，主要是排导项目内多余的雨水，排放方向等均沿用原有的山体自然排洪方向，排入山体原有冲沟内。

#### 施工组织

建设期本工程布置施工生产生活区占地面积0.41hm²；临时堆土场0.20占地面积0.99hm²。

1、施工生产生活区

根据现场调查和建设单位介绍，本项目计划在施工初期，利用项目区内未拆除的房屋作为临时施工生产生活区，待项目场平完成后，在项目南侧设计多功能电视发射塔处规划约0.11hm2，作为临时办公生活区；在每个中波自立塔圆环内部设置一至两处临时生产区，作为中波自立塔钢材等材料的临时堆放存储点，预计占地面积约0.30hm2。

本项目预计需占地0.41hm2的施工生产生活区，作为施工期间临时办公生活和材料堆放处，均布设在项目规划占地内，不新增临时占地。

2、临时堆土场

①表土堆存

根据现阶段地勘成果资料、现场实地调查复核，项目预计可剥离表土0.56万m3，剥离表土计划堆放至南侧中波自立塔圆环的西侧，该区域平整后将不再进行开挖建设，避免表土进行二次搬运，方便后续调运至绿化区域进行回覆，预计占地面积约2000m2，堆放高度不超过3m，堆土边坡比1：2，表土约占中波自立塔场地5%，基本不对中波自立塔施工的正常运行造成影响。

②回填土石方堆存

根据其他项目经验，本项目场平后将不存在回填土石方集中堆存，仅建筑施工和道路管沟开挖等施工期间临时在开挖区域旁堆放，堆放时间通常不超过10天，就需进行就近回填夯实，不涉及集中临时堆放保存，且主体设计了临时遮盖措施，能够满足水土保持要求，故本方案不再设计集中堆放保存。

#### 移民拆迁安置及专项设施复建

本项目取得土地使用权之前，场地已由政府部门进行了拆迁、整理，场地内已无居民及水土保持专项设施，因此，本项目不涉及拆迁安置和专项设施改迁。

#### 投资及工期

本项目实际完成总投35668万元，土建投资10718.29万元，资金来源为地方财政资金。

本工程开工时间为2022年6月27日，完工时间为2025年6月9日，建设工期为35个月。

#### 工程占地

批复《方案报告书》本项目总占地面积10.51hm²，其中永久占地10.44hm2，临时占地0.07hm2。主体建设区占地10.37hm2；排洪沟区占地0.14hm2；原始占地类型为耕地、园地、林地、住宅用地、交通运输用地。施工生产生活区占地有0.41hm2、临时堆场有0.20hm2均为于永久占地范围内，不重复计列。

本项目实际总占地面积10.51hm²，其中永久占地10.44hm2，临时占地0.07hm2。主体建设区占地10.37hm2；排洪沟区占地0.14hm2；原始占地类型为耕地、园地、林地、住宅用地、交通运输用地。施工生产生活区占地有0.41hm2、临时堆场有0.20hm2均为于永久占地范围内，不重复计列。

表 1-4                           工程占地一览表

| 项 目 | 占地面积 | 占地性质 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 主体建设区 | 10.37 | 10.37 |  |  |
| 排洪沟区 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |  |
| 合计 | 10.51 | 10.44 | 0.07 |  |

#### 土石方情况

1、批复水保方案土石方情况

批复《方案报告书》本工程土石方挖方总量为31.41万m3（自然方，下同，含表土剥离0.57万m3），回填土石方30.38万m³（含表土回覆0.57万m³），利用方1.03万m³，无借方，无余方。

批复阶段土石方平衡情况详见表1-5。

2、本工程建设实际土石方情况

本工程实际土石方挖方总量为31.41万m3（自然方，下同，含表土剥离0.57万m3），回填土石方30.38万m³（含表土回覆0.57万m³），利用方1.03万m³，无借方，无余方。因此，本项目不单独设置弃渣场。

建设期土石方平衡情况详见表1-6。

3、变化情况

因此本工程验收阶段土石方工程量与批复水土保持方案无变化。

表1-7                      工程土石方对比情况表                    单位：万m³

| 项目 | 水保方案 | 施工阶段 | 增减量（±） | 变化率(%) | 土石方变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖填总量（自然方） | 62.82 | 62.82 | 0 | 0 | 因此本工程验收阶段土石方工程量与批复水土保持方案无变化。 |
| 挖方（自然方） | 31.41 | 31.41 | 0 | 0 |  |
| 回填及绿化利用方 （自然方） | 31.41 | 31.41 | 0 | 0 |  |
| 借方（自然方） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 余方（自然方） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

表1－5                                         批复阶段土石方调运情况表                                   单位：万m³

| 序号 | 项目分区 |  | 土石方开挖 |  |  | 土石方回填 |  |  | 利用方 | 调出 |  |  |  | 调入 |  |  |  | 借方 |  | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表土 | 土石方 | 合计 | 表土 | 土石方 | 合计 | 石方 | 表土 | 土石方 | 小计 | 去向 | 表土 | 土石方 | 小计 | 来源 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 主体建设区 | 场平 | 0.56 | 29.91 | 30.47 |  | 28.88 | 28.88 |  | 0.56 | 1.03 | 1.59 | 4、5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 建筑物 |  | 0.33 | 0.33 |  | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.21 | 0.21 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 道路硬化 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.21 | 0.21 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 绿化和护坡 |  |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |  | 0.56 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 砌石材料利用 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 排洪沟区 | 沟道 | 0.01 | 0.26 | 0.27 |  | 0.26 | 0.26 |  | 0.01 |  | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工作面绿化 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 6 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 0.57 | 30.84 | 31.41 | 0.57 | 29.81 | 30.38 | 1.03 | 0.57 | 1.24 | 1.81 |  | 0.57 | 1.24 | 1.81 |  |  |  |  |  |

表 1-6                                                     建设期土石方调运情况表                                     单位：万m³

| 序号 | 项目分区 |  | 土石方开挖 |  |  | 土石方回填 |  |  | 利用方 | 调出 |  |  |  | 调入 |  |  |  | 借方 |  | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表土 | 土石方 | 合计 | 表土 | 土石方 | 合计 | 石方 | 表土 | 土石方 | 小计 | 去向 | 表土 | 土石方 | 小计 | 来源 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 主体建设区 | 场平 | 0.56 | 29.91 | 30.47 |  | 28.88 | 28.88 |  | 0.56 | 1.03 | 1.59 | 4、5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 建筑物 |  | 0.33 | 0.33 |  | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.21 | 0.21 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 道路硬化 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.21 | 0.21 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 绿化和护坡 |  |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |  | 0.56 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 砌石材料利用 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 排洪沟区 | 沟道 | 0.01 | 0.26 | 0.27 |  | 0.26 | 0.26 |  | 0.01 |  | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工作面绿化 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 6 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 0.57 | 30.84 | 31.41 | 0.57 | 29.81 | 30.38 | 1.03 | 0.57 | 1.24 | 1.81 |  | 0.57 | 1.24 | 1.81 |  |  |  |  |  |

### 项目区概况

#### 地形地貌

雅安市全市地形呈北、西、南地势高，东部地势较低的地理格局。西南、西北边缘地带的极高山（海拔超过5000米以上）终年积雪，其中石棉与康定、九龙交界的无名山顶海拔5793米，为本市最高峰。高山（海拔3500～5000米）分布于宝兴、天全西北部和石棉西南部等地。各县区的中山（海拔1000～3500米）占总面积69%，范围广，面积大。低山（海拔500～1000米）仅占4%，主要在雨城区和名山一带。丘陵与平坝占总面积的6%，多集中于河谷两侧，以青衣江两岸最多。

建设场地地势较狭窄，地形起伏不定。地面标高在852.40～937.68m之间，最大高差85.28m。场地属构造剥蚀中山丘陵地貌。

#### 地质

1、地质构造

根据区域地质资料，雅安大地构造位置处于扬子地台西缘的北东大陆边缘地带，位于成都盆地南部，属龙门山前陆盆地。

据区域地质资料，拟建场地位于周公山背斜北端，场地及附近无区域性活动断裂通过，场区总体地质构造较简单。

周公山背斜：又称彭家上（孔坪乡新村）背斜。北段及周公山，轴线走向北东20°，核部出露侏罗系蓬莱组地层，两翼为白垩系夹关组或灌口组。

2、地层岩性

场地地层按成因、时代及岩土组成可分为3大层：

（1）第四系全新统填土层（Q4ml）

①层耕土：杂色，稍湿，主要以粉粘土为主，含大量植物根茎。厚度0.20～1.00m，平均0.28m。

（2）第四系全新统坡积层（Q4dl）

②粉质粘土：红褐色，黄色，可塑,干强度、韧性中等,无摇震反应。全场区分布。厚度：0.50～6.60m，平均2.75m；层底标高：848.20～935.28m，平均894.90m；层底埋深：1.20～7.20m，平均3.42m。

（3）中生界白垩系上统灌口组泥岩（K2g）

③层泥岩：棕红、紫红色，泥质结构，薄层～厚层状构造，以粘土矿物为主。根据岩体破碎及风化程度分为3个亚层：

③-1层全风化泥岩：呈可塑状。岩体已基本上风化成土状。该层局部分布。厚度：1.30～11.60m，平均5.37m；层底标高：859.62～922.20m，平均899.10；层底埋深：2.50～13.60m，平均7.47m。

③-2层强风化泥岩：层理不清晰，风化裂隙发育，岩体较破碎，局部夹有中风化硬块，岩性软硬不均，手可捏碎其边角。钻探取芯呈碎块。该层全场区分布。厚度：1.50～10.10m，平均3.828m；层底标高：844.40～932.68m，平均885.05m；层底埋深：3.00～12.50m，平均7.42m。

③-3层中风化泥岩：风化裂隙较发育，裂面平直、光滑。岩芯多呈短～长柱状，部分碎块状，局部夹薄层强风化软弱夹层。指甲可刻痕，用手不能折断。锤击声哑，暴晒后可见裂纹。岩芯采取率约80%～93%，RQD值为59～85，为较破碎～较完整岩体，岩体基本质量等级为V级。该层厚度大，未揭穿，最大揭露厚度22.00m。

3、水文地质条件

根据现场调查，项目区内未发现地表水。项目北侧1km处为青衣江，勘察期间测得江水位最低标高约533.30m，最高水位标高约534.50m。根据周边走访调查及两岸冲刷痕迹，场地段青衣江最高水位标高约为537.50m。

本场地地下水类型主要为基岩裂隙水。基岩裂隙水赋存于基岩裂隙中，水量较小，无统一水位标高。年水位变化幅度约1.00～2.00m。

4、地震与不良地质

场地位于雅安市雨城区。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB1 8306-2015），确定本场地及地基的抗震设防烈度为VII度，场地设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为0.10g，场地特征周期值为0.40s。

工程场地无影响场地稳定性的断层、滑坡、泥石流、地面塌陷、地下溶洞等不良地质作用。

#### 气象

项目区属亚热带季风性湿润气候区，气温特点：冬无严寒，夏无酷暑。多年平均气温 16.1℃，多年平均最高气温为16.9℃(1987)，多年平均最低气温为15.4℃(1976)，≥10℃积温（℃）为 5539℃。全年以 1 月最冷，月平均气温 6.1℃。7 月最热，月平均气温 25.3℃。日极端气温最高 37.7℃，最低-3.4℃。多年平均雨日 218 天，多年平均降水量1732mm；最多年2367.3mm（1966），最少年1204.2mm（1974）。年降水量夏季占 50%左右，秋季占 20%左右。降水高峰期多在 8 月，可达 450mm 以上；最少期为 12 月和 1 月，约 20mm。年平暴雨日数 6~7 天，多在 7、8 两月。绵雨年均约 60 天，多在 9~11 月。夜雨率约为 60%。日照偏少，湿度较大。多年平均日照时数为 1019h，年日照率为 23%。年平湿度为 79%。蒸发量累年平均为 838.8mm，绝大多数月份蒸发量小于降水量。风力小，雾日少。年平均风速 1.7m/s，8 级以上大风年均 2.8 天，多在 5~7 月。雾日年均 1.7 天，最多 8 天。无霜期长，降雪稀少，多年平均有霜日 9.2 天。

#### 水文水系

工程区周边水系为青衣江，青衣江（又名雅河）系岷江二级支流，上游由宝兴河、天全河及荥经河三河汇集。主流宝兴河发源于宝兴县巴朗山南麓的蚂蟥沟。全长284km，流域面积13744km2，平均比降12.9‰，流域地势西北南面高，为天全河、宝兴河及荥经河的发源地，海拔在1000～4000m，河谷两侧森林密布，植被覆盖。东面属低山丘陵，山区，地势稍微平缓，海拔约400～1000m，河谷开阔宽敞河床比降1～2‰。据收集的上游多营坪水文站资料，青衣江多年平均流量约372.0m3，最大流量为11400m3（1955.7.14），最小流量69.9m3（1983年）。多年平均径流总量为117.3亿m3，最大年为148亿m3（1966年），最小年为85.8亿m3（1982年）。

根据现场调查，青衣江从场地北侧流过，直线距离约1km，与场地有一定的水力联系，根据地勘资料，青衣江水位最低标高约533.30m，最高水位标高约534.50m，根据周边走访调查及两岸冲刷痕迹，场地段青衣江最高水位标高约为537.50m。本项目最低点设计报告为870m，不受青衣江洪水位影响。

#### 土壤

项目区土壤类型属亚热带气候红黄土壤带，垂直分布明显，全区土壤可归并为9个土类，13个亚类，29个土属，88个土种，162个变种。主要土壤类型有冲击性水稻土、紫色土性水稻土、黄壤性水稻土、紫色土、黄壤、石灰土。土壤类型又可分为砂壤土、中壤土、轻粘土、粘土四类，砂壤土有406.67hm2，占全区旱地面积的3.7%，中壤土为7600hm2，占旱地面积的70.0%，轻粘土1573.33hm2，占14.4%，粘土1300hm2，占11.9%。按土壤碱度分为酸性土、微酸性土、中性土、碱性土，分别占42.75%、31.22%、17.64%和8.39%。

项目建设场地土壤以黄壤土为主，根据现阶段地勘成果资料、现场实地调查复核，本工程可进行剥离表土的耕地区域面积1.43hm2，可剥离表土厚度约10~40cm，平均厚度按20cm计。

#### 植被

项目所在地区属亚热带常绿阔叶林地带，植物种类繁多，分布广，藏量大。森林覆盖率50.3%。有林地47726.7hm2，其中天然林25433.3hm2，人工林22293.3hm2。有木本植物85科350个属。主要森林植物：用材类有杉木、丝粟、香樟、桢楠等；经济林木类主要有核桃、板栗、棕树、油桐等；蓄积量0.74万m3。竹类植物有水竹、白夹竹、班竹、冷竹、箭竹等。中草药材有黄连、天麻、银花、白术、厚朴，黄柏等1100余种。根据现场查勘，项目建设区占地主要为耕地、林地、园地、交通设施用地等，旱地内种植的均为农作物，植被覆盖约为46.6%。

#### 水土流失现状

⑴区域水土流失现状

雅安市雨城区水土流失面积为239.75km2。

表 1-8                        区域水土流失现状统计表

| 侵蚀强度及类型 |  | 雅安市雨城区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（km2） | 占幅员面积比例(%) |
| 侵蚀强度 | 轻度 | 169.48 | 70.69 |
|  | 中度 | 24.18 | 10.09 |
|  | 强烈 | 15.35 | 6.40 |
|  | 极强烈 | 20.55 | 8.57 |
|  | 强度 | 10.19 | 4.25 |
| 合计 |  | 239.75 | 100.00 |

⑵水土流失类型和形式分布

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保【2013】188号）和《雅安市水土保持规划市级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》等，项目所在地不属于国家级、省级、市级和县级水土流失重点预防区和重点治理区，项目区水土流失主要为面蚀和沟蚀，属西南紫色土区，水土流失类型主要为水力侵蚀，容许土壤流失量为500t/km2·a。项目区土地利用类型主要为林地、耕地、园地等。

⑶工程区水土流失现状

工程区土壤侵蚀强度以轻度为主，平均土壤侵蚀模数为1059t/ km²·a。

#### 水土流失重点防护区划分情况

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知(办水保[2013]188号)、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》和《雅安市水土保持规划市级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》，本项目所在地不属于国家级、省级、市级和县级划定的水土流失重点预防和重点治理区，但属于雨城区城区范围，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）要求及相关法律、法规，本工程水土流失防治标准执行西南紫色土区一级防治标准。

## 水土流失防治工作情况

### 建设单位水土保持管理

一、水土保持管理机构情况

为保证四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持工作得到良好的实施，雅安城投建筑工程有限公司由总经理下达水土保持任务至工程建设处，同时工程建设处对水土保持的实施及质量进行配合和质量把关；工程实际建设过程中工程建设处直接将水土保持的实施下达至监理单位，监理单位督促施工单位项目部对水保工程的实施；施工单位项目部成立了安全环保部，监督和配合项目部对水土保持工程的实施。工程建设处将水土保持工作直接并入主体工程一起管理，并要求主体工程监理和水土保持监理单位对水保工程实施进行监督检查严格控制水保工程质量；水土保持监测单位对现场进行监测的同时与安全部相互配合，确保水土保持设施质量可靠、措施安全有效的实施。

（2）管理体系

建设单位雅安城投建筑工程有限公司与各参建单位签订了环境保护和水土保持协议，在合同中明确了责任与义务，确保水保管理责任层层落实；水保监理制定了监理规划、监理细则以及年度监理工作计划，按时召开水保监理协调会议，开展日常现场巡查和监测，对存在的问题及时督促整改；施工单位制定了施工阶段水保实施方案、管理制度及应急预案等多项制度办法措施；建设单位委托监理单位定期对施工单位进行考核，根据考核结果进行奖罚，促进各施工单位更加积极地履行自身水保责任。本工程水土保持管理体系较为健全。

（3）规章制度

日常工作中，建设单位严格遵守国家《环境保护法》、《水土保持法》等法律法规的要求，切实做好各项水土保持和环境保护工作。

为了四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程生活环境与生态环境，防止由于项目施工作业造成环境破坏，保障施工人员的身体健康，加强对环境保护和水土保持的监督管理，做好环境污染和水土流失的预防及治理工作，建设单位先后印发了《环境保护管理制度》及《环境保护实施细则及水土保持实施细则》，状况良好。

（4）“三同时”制度落实

在项目建设过程中建设单位已批复的《水保方案》为基础，并根据项目区的实际情况，在施工过程中，严把工程质量和技术关，严格落实“三同时”制度，并自觉接受各级水行政主管部门和水土保持监督管理部门的检查监督，对工程建设过程中可能造成的水土流失的情况及区域进行了及时、有效地防治。建设单位于项目施工结束后主持邀请监理单位、设计单位、施工单位等对已完成的工程的数量、质量等进行了较为完善和全面的自查初验，对质量等级评定为优良的单项工程加以肯定和褒奖，对质量等级评定不达合格标准的单项工程进行限期整改完善，整改完善后重新组织自查初验，直至质量达标。

本工程建设的水土保持设施严格实行“三同时”制度，即水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，以减轻生产建设造成的人为水土流失并缴纳水土保持补偿费。建设单位严格落实“三同时”制度，按时按质的完成批复的水土保持设施量，保证了项目的顺利完成。

### 水土保持方案编报及批复情况

2021年8月，雅安城投建筑工程有限公司委托一众工程咨询集团有限公司编制本项目水土保持方案报告书，于2021年10月编制完成《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案报告书（送审稿）》。2021年10月18日，雅安市水务局组织有关单位和专家对《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案报告书（送审稿）》开展技术评审。会议形成了专家评审意见。随后，编制单位技术人员根据评审意见对报告书进行了补充、修改与完善，并于2021年10月修改完成了《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案报告书（报批稿）》。2021年11月22日，雅安市水利局以雅水函〔2021〕191号《关于四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案的批复》对项目水保方案进行了批复。

### 水土保持变更情况

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月30日水利部令第53号发布），本项目水土保持方案阶段和施工阶段对比，在施工阶段优化了临时措施布置，工程后期临时占地恢复调整，因此本项目的水土保持措施数量等有一定变化。施工过程中，施工单位严格按照施工图设计进行建设，优化设计不属于重大变更。因此本项目不涉及重大变更，因此无水土保持方案变更。

## 监测工作实施情况

### 水土保持监测委托及监测实施情况

根据《中华人民共和国水土保持法》和有关生产建设项目水土保持法规及技术规范，在生产建设项目建设期及试运行期间，需对建设项目防治责任范围内的水土流失情况进行监测，以便及时、准确的掌握工程建设所引起的水土流失状况以及工程项目对区域生态环境的影响程度，为工程建设的水土流失防治工作提供依据。

建设单位雅安城投建筑工程有限公司于2022年8月由我公司（四川益瑞优工程设计有限公司）承担四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程的水土保持监测工作。

进场后，我公司根据《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案报告书》结合项目建设进度情况，于2022年8月编制了《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持监测实施方案》（以下简称“实施方案”），并根据《实施方案》和项目实际建设进展情况对本工程开展落实每年度的监测计划，在监测过程中及时对项目区存在的水土流失问题提出整改建议，协助建设单位完成2022～2025年的季报的报送。并于2025年6月完成了《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持监测总结报告》。

监测项目组按照监测实施方案为依据组织、开展水土保持监测工作，采取资料收集分析法、调查监测等常规水土保持监测方法，配合无人机航拍、卫星遥感影像等先进水土保持监测方法，对工程建设区域的水土流失现状和水土保持措施进行监测，针对工程建设水土流失防治存在不足提出监测意见，建设单位进行了落实。并按照监测合同的要求实施水土保持监测工作，提交给建设单位水土保持监测季报，按时提供了与水土保持监测有关的材料、数据和档案，全面履行了监测合同所规定的各项内容。

### 监测项目部设置及人员配备

为保障监测工作高质量、高效率完成，我公司组织一支专业知识强、业务水平熟练、监测经验丰富的水土保持监测队伍，成立本工程水土保持监测组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工，同时加强与当地水土保持主管部门联系，以便及时获取水土保持监测工作新信息。

根据项目规模和类型以及水土保持监测的相关要求，在每次外业监测时，保证每次至少有3人参与监测工作，并根据监测外业工作量进行合理分工，确保监测工作科学、系统的进行。

表 1-11            项目水土保持监测技术人员配备和组织分工情况表

| 监测组 | 姓名 | 职称或职务 | 专业或从事工作 | 监测工作分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 杨潘君 | 工程师 | 水土保持 | 项目管理 |
| 技术工作小组 | 吕彦君 | 高级工程师 | 水 工 | 项目负责人 |
|  | 林勇 | 工程师 | 水土保持 | 监测人员 |
|  | 张恩铭 | 助理工程师 | 水土保持 | 监测人员 |
|  | 赵运鸿 | 助理工程师 | 水土保持 | 监测人员 |
|  | 赵运坤 | 助理工程师 | 水土保持 | 监测人员 |

### 监测技术方法

一、水土保持监测技术路线及工作流程：

接收任务→资料收集→完成《实施方案》→根据监测频次开展监测工作→提出存在问题和建议并形成监测简报和季报→对存在问题区域的整改落实完成情况监测→调查水土流失防治效果→编制监测总结报告（满足水土保持验收的基础上）→配合水土保持设施自主验收。

二、监测方法

根据项目的实际情况，本工程主要采用无人机遥感监测、调查监测、定位观测相结合的方式。

1、调查监测

1）查阅资料和实地调查

收集项目建设过程中的各项资料包括项目区的气象水文、土壤植被、地形地貌、工程地质等自然环境资料，以及项目建设过程中的各项设计、施工、监理等技术资料，结合实地调查走访、询问，记录项目及项目区的各项基础情况，包括水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施等，为项目水土保持监测的各项内容提供水土保持监测分析的基础。

2）实测法、填图法

地表扰动情况、水土保持设施损坏情况、植被的占压和损毁情况、征占地面积、水土流失防治责任范围、水土流失危害等在查阅资料和实地调查的基础上，进行实地测量，包括实测法和填图法。

①实测法：采用测绳、测尺、全站仪、GPS或其他测量设备量测；

②填图法：采用大比例尺地形图现场勾绘，并在室内量算；

2、定位观测

1）集沙池

在径流冲刷物颗粒较大、汇水面积不大、有集中出水汇水区的一般坡面下方、堆渣体边坡、排水沟出口建蓄水池或沉沙池，按设计频次观测蓄水池、沉沙池中的泥沙厚度，监测该区域水力侵蚀土壤流失量。本项目监测利用水保措施沉沙池进行观测。

3、无人机监测

在监测区域采用航拍（无人机）监测方法与实地调查方法相结合的方式进行水土保持监测，是为了更全面、准确的获取水土流失背景数据和监测数据，而且能节省人力，缩短工作周期，提高成果精度，并且可实现全面的对项目区进行水土流失动态监测。

### 监测时段及频次

1、监测时段

根据《水土保持监测技术规程》等相关要求，生产建设项目水土保持监测时段分为：施工期、试运行期二个阶段。

结合本项目的实际情况，确定本工程的监测时段为施工期和试运行期，建设单位于2022年8月委托我公司开展本项目的监测工作。

监测至今，确定本项目的监测时段为2022年7月到2025年6月，总监测时段合计35个月。

2、监测频次

我公司接受委托后，根据实际情况，本工程水土保持监测自2022年8月进场，共计进场监测13次。

### 监测点布置

我公司监测组根据本工程水土流失特点和水土保持措施布局特征，并考虑观测结果的代表性和管理的方便性，本工程共布设了6个监测点位。

监测点详细布设情况详见下表。

表 1-13             本项目水土保持监测点情况位置统计表

| 监测时段 | 序号 | 监测点位 |  | 监测内容 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1# 监测点 | 主体建设区 | 南侧机房区附近 | 降雨量、降雨特征、水土流失量、排水措施、临时遮盖措施的有效性及完整性、水土保持措施实施情况等监测 | 方案批复后尽快开展一次全面的现状监测；扰动土地情况监测、土壤流失面积监测每季度1次；土石方开挖情况至少每月天监测记录1次；水土保持工程措施及防治效果至少每月监测记录1次；其余监测指标至少每季度监测记录1次；遇暴雨（12h降雨量≥50mm）情况应及时加测。 | 调查监测与定位观测相结合 |
|  | 2# 监测点 |  | 北侧中波自立塔中部 |  |  |  |
|  | 3# 监测点 |  | 西侧办公楼旁 |  |  |  |
|  | 4# 监测点 |  | 表土堆放区 |  |  |  |
|  | 5# 监测点 | 排洪沟区 | 北侧排洪沟区域 | 降雨量、降雨特征、水土流失量、排水措施、临时遮盖措施的有效性及完整性、水土保持措施实施情况等监测 | 方案批复后尽快开展一次全面的现状监测；扰动土地情况监测、土壤流失面积监测每季度1次；土石方开挖情况至少每月天监测记录1次；水土保持工程措施及防治效果至少每月监测记录1次；其余监测指标至少每季度监测记录1次；遇暴雨（12h降雨量≥50mm）情况应及时加测。 |  |
|  | 6# 监测点 |  | 东侧排洪沟区域 |  |  |  |
| 自然恢复期 | 1# 监测点 | 主体建设区 | 南侧机房区旁 | 植物生长状况、植被覆盖率、水土保持措施完整性及有效性、水土流失量等 | 自然恢复期每季度监测1次。 | 全面巡查 |
|  | 3# 监测点 |  | 西侧办公楼旁 |  |  |  |
|  | 5# 监测点 | 排洪沟区 | 北侧排洪沟区域 |  |  |  |
|  | 6# 监测点 |  | 东侧排洪沟区域 |  |  |  |

### 监测设施设备

根据《水土保持监测技术规程》、《水土保持监测设施通用技术条件》以及相关的监测技术要求，本项目监测所选定的监测点需配备多种监测设备、工具和设施。监测设备主要有无人机、激光测距仪、GPS、测高仪、数码相机、电脑、易耗品、辅材及配套设备等。

表 1-14                   水土保持监测使用设备表

| 序号 | 设施和设备 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设 施 |  |  |  |  |
| 1 | 无人机航拍 |  | 台 | 1 | 用于调查核实水土流失情况和植被恢复 |
| 2 | 植被样方 | 2 | 个 |  | 用于植被恢复观测 |
| 二 | 设 备 |  |  |  |  |
| 1 | 远距离激光测距仪 | NIKONLR800 | 台 | 1 | 便携式 |
| 2 | 高精度激光测距仪 | PD40 | 台 | 1 | 手持 |
| 3 | 皮尺 |  | 套 | 1 | 30m |
| 4 | 卷尺 |  | 套 | 1 | 10m |
| 5 | 手持式GPS | 麦哲伦D600 | 台 | 1 | 监测点、场地、渣场的定位量测 |
| 6 | 测高仪 | NIKONLR800 | 台 | 1 | 测量植物生长状况 |
| 7 | 数码照相机 |  | 台 | 1 | 用于监测现场的图片记录 |
| 8 | 数码摄像机 |  | 台 | 1 | 用于监测现场的影像记录 |
| 9 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 | 用于电子资料编写、图片储存等 |
| 10 | 易耗品 |  |  |  | 样品分析用品、玻璃器皿等 |
| 11 | 辅材及配套设备 |  |  |  | 各种设备安装补助材料 |
| 12 | 大疆无人机 |  | 台 | 1 | 航拍 |

### 监测成果提交情况

2022年8月，我公司中标本工程的水土保持监测项目，随即成立了四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持监测小组开展本工程的水土保持监测工作，2022年8月编制了《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持监测实施方案》。

2022年8月~2025年6月期间，我单位共计提交了四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程监测实施方案1期，水土保持监测季报11期。

2025年6月，我单位按照合同约定，对本项目出具了《水土保持监测总结报告》（初稿）。

本项目各项水土保持措施已基本完善，监测组第13次进场开展水土保持监测工作，为了与验收单位完善项目的水土保持措施及相关现状情况，于2025年6月完成《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持监测总结报告》终稿。

表 1-15                    水土保持监测报告报备情况

| 序号 | 年度 | 提交成果报告 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 《水土保持监测实施方案》 《水土保持监测季报》2022年第三季度 《水土保持监测季报》2022年第四季度 |
| 2 | 2023 | 《水土保持监测季报》2023年第一季度 《水土保持监测季报》2023年第二季度 《水土保持监测季报》2023年第三季度 《水土保持监测季报》2023年第四季度 |
| 3 | 2024 | 《水土保持监测季报》2024年第一季度 《水土保持监测季报》2024年第二季度 《水土保持监测季报》2024年第三季度 《水土保持监测季报》2024年第四季度 |
| 4 | 2025 | 《水土保持监测季报》2025年第一季度 《水土保持监测总结报告》初稿 《水土保持监测总结报告》终稿 |

### 水土保持监督检查情况

在工程建设期间，各级水行政主管部门多次到工地进行监督检查和帮助指导，协助开展防治责任范围内的水土保持工作，逐步增强了各参建单位的水土保持意识，落实了各项水土保持设施的设计、施工和监理，对做好水土保持工作，起到了积极有效的作用。

### 水土流失危害事件处理情况

本工程施工过程中，通过现场调查和走访周边居民，本工程采取了水土保持工程措施、植物措施、临时措施、预防措施，截止2025年6月，本项目从开工到项目完工期间未发生水土流失危害事件。

# 监测内容和方法

## 监测内容

水土保持监测内容包括水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施等。

### 水土流失影响因素

水土流失影响因素包含以下内容：

1、气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素。

（1）降雨因子监测：包括监测降雨量、历时、雨强、雨型和降雨过程；

（2）地形因子监测：主要监测不同工程单元上坡度、坡长、坡型、坡向及粗糙度；

（3）植物因子监测：主要监测植被组成、龄级、密度、郁闭度及层次结构；

（4）土壤因子观测：土壤特征因子监测，除主要监测土壤结构、土壤水分、颗粒组成等理化指标外，还需要对土壤抗蚀性和抗冲性进行分析。

2、项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损毁情况。

3、项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况。

4、项目弃土（石、渣）场的占地面积、弃土（石、渣）量及堆放方式。

5、项目取土（石、料）的扰动面积及取料方式；

本项目委托开展监测工作时，本项目水土流失影响因素主要通过无人机遥感监测、资料收集分析法、调查监测方法进行。

### 水土流失状况

水土流失状况监测包括下列内容：

1、水土流失的类型、形式、面积、分布及强度；

2、各监测分区及其重点对象的土壤流失量。

监测组在监测时段内通过在项目区现状和已实施的水土保持措施，经综合评定项目区现状侵蚀强度。

### 水土流失危害

水土流失危害监测包括下列内容：

1、水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度；

2、水土流失掩埋冲毁农田、道路、居民点等的数量、程度；

3、对高等级公路、铁路、输变电、输油（气）管线等重大工程造成的危害；

4、生产建设项目造成的沙化、崩塌、滑坡、泥石流等灾害；

5、对水源地、生态保护区、江河湖泊、水库、塘坝的危害，有可能直接进入江河湖泊或产生行洪安全影响的弃土（石、渣）情况。

监测组采用针对部分内容进行现场监测，主要通过无人机遥感监测、资料收集分析法、调查监测方法进行。

### 水土保持措施

水土保持措施监测包括下列内容：

1、植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；

2、工程措施的类型、数量、分布和完好程度；

3、临时措施的类型、数量和分布；

4、主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况；

5、水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；

6、水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

监测组采用针对监测内容进行现场监测，主要通过无人机遥感监测、资料收集分析法、调查监测方法进行。工程实施完成的水土保持措施有表土剥离、回覆表土、排水管网、雨水调蓄池、透水铺装、土地整治、乔灌草绿化、临时挡护、临时排水沟、临时沉沙池、临时苫盖等。针对已经实施的工程措施和植物措施，监测组通过实地调查结合查阅资料的方法进行措施类型、位置、实施时间、规格、数量、防治效果的复核调查，对已实施的临时防护措施主要通过查阅资料的方法进行统计。

## 监测方法

本项目的水土保持监测方法主要采用无人机遥感监测、调查监测、定位观测相结合的方式。

### 无人机遥感监测

采用小型无人机对各监测分区进行航拍，进行图像资料采集。分析和整理采集图像，并用图像处理软件（ENVI）进行解译，最终得出项目建设区水土流失情况，实现动态监测。

### 调查监测

1）查阅资料和实地调查

收集项目建设过程中的各项资料包括项目区的气象水文、土壤植被、地形地貌、工程地质等自然环境资料，以及项目建设过程中的各项设计、施工、监理等技术资料，结合实地调查走访、询问，记录项目及项目区的各项基础情况，包括水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施等，为项目水土保持监测的各项内容提供水土保持监测分析的基础。

2）实测法、填图法

地表扰动情况、水土保持设施损坏情况、植被的占压和损毁情况、征占地面积、水土流失防治责任范围、水土流失危害等在查阅资料和实地调查的基础上，进行实地测量，包括实测法和填图法。

①实测法：采用测绳、测尺、全站仪、GPS或其他测量设备量测；

②填图法：采用大比例尺地形图现场勾绘，并在室内量算；

### 定位观测

1）集沙池

在径流冲刷物颗粒较大、汇水面积不大、有集中出水汇水区的一般坡面下方、堆渣体边坡、排水沟出口建蓄水池或沉沙池，按设计频次观测蓄水池、沉沙池中的泥沙厚度，监测该区域水力侵蚀土壤流失量。本项目监测利用水保措施沉沙池进行观测。

# 重点部位水土流失动态监测

## 防治责任范围监测

### 水土流失防治责任范围

1、水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

根据《水保方案》及其相关批复“雅水函〔2021〕191号”，本工程确定的防治责任范围为10.51hm²。《水保方案》水土流失防治责任范围见下表。

表 3-1            《水保方案》水土流失防治责任范围面积表           单位：hm²

| 占地性质 | 项目名称 | 耕地 | 林地 | 园地 | 住宅用地 | 交通运输用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地（项目红线内） | 主体建设区 | 3.66 | 2.14 | 2.68 | 1.54 | 0.35 | 10.37 |
| 永久占地（项目红线外） | 排洪沟区 | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 0.07 |
| 临时占地（项目红线外） |  | 0.04 | 0.03 |  |  |  | 0.07 |
| 合计 |  | 3.72 | 2.22 | 2.68 | 1.54 | 0.35 | 10.51 |

2、水土保持监测确定的水土流失防治责任范围

建设期水土流失防治责任范围包括业主管辖的永久征地、临时占地、租赁土地等建设征占地面积，是工程建设过程中直接造成损坏和扰动的区域。

根据监测结果，建设期严格控制施工占地及对周边的影响，对造成影响区域纳入到建设区内，故不存在直接影响区。

通过实地核实、查阅项目征地文件、分析有关竣工资料，工程截止目前水土流失防治责任范围为10.51hm²，其中永久占地10.44hm²，临时占地0.07hm²。

工程实际发生的水土流失防治责任范围统计情况详见下表。

表 3-2            工程实际水土流失防治责任范围面积表              单位：hm²

| 占地性质 | 项目名称 | 耕地 | 林地 | 园地 | 住宅用地 | 交通运输用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地（项目红线内） | 主体建设区 | 3.66 | 2.14 | 2.68 | 1.54 | 0.35 | 10.37 |
| 永久占地（项目红线外） | 排洪沟区 | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 0.07 |
| 临时占地（项目红线外） |  | 0.04 | 0.03 |  |  |  | 0.07 |
| 合计 |  | 3.72 | 2.22 | 2.68 | 1.54 | 0.35 | 10.51 |

3、水土流失防治责任范围变化情况

根据综合评价分析，本工程实际发生的防治责任范围面积与《水保方案》批复的范围一致，工程实际水土流失防治责任范围10.51hm²。主要原因是，方案防治责任范围根据实际计列，在后续施工中，施工活动未超出防治责任范围。

表 3-3                项目区防治责任范围变化情况对比表              单位：hm²

| 工程区 | 批复面积（hm²） | 建设期（hm²） | 较批复增减（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体建设区 | 10.37 | 10.37 | 0 |
| 排洪沟区 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| 合计 | 10.51 | 10.51 | 0 |

### 建设期扰动土地面积

地表扰动面积监测包括两方面的内容：即扰动类型判断和面积监测，其中扰动类型判断是关键，扰动类型的划分和判定是由其侵蚀强度确定的，监测过程中必须根据实际流失状态进行归类和面积监测。

根据建设单位、施工单位提供的资料及监测结果得出，本工程防治责任范围面积10.51hm²，因此地表扰动面积为10.51hm²。

工程建设扰动地表面积情况详见下表。

表 3-4  工程建设期扰动土地面积统计表  单位：hm²

| 项 目 | 扰动面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 永久占地 | 临时占地 |
| 地下工程区 | 10.37 | 10.37 |  |
| 地上工程区 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| 合计 | 10.51 | 10.44 | 0.07 |

## 取土（石、料）监测结果

本项目未设置取土场。

## 弃土（石、渣）监测结果

1、设计弃土（石、渣）情况

根据《水保方案》批复内容，本工程土石方挖方总量为31.41万m3（自然方，下同，含表土剥离0.57万m3），回填土石方30.38万m³（含表土回覆0.57万m³），利用方1.03万m³，无借方，无余方。

2、实际土石方监测情况

本项目原批复中余方进行了综合利用，不单独设置弃渣场。根据查询设计、施工、监理相关资料，经土石方平衡统计和分析，结合现场调查，本工程实际土石方挖方总量为31.41万m3（自然方，下同，含表土剥离0.57万m3），回填土石方30.38万m³（含表土回覆0.57万m³），利用方1.03万m³，无借方，无余方。因此，本项目不单独设置弃渣场。

## 其他重点部位监测结果

根据工程实际情况，经资料搜集，工程开工前期进行了表土剥离，剥离表土堆放于临时表土堆放点内，监测结果详见1.1.1.8章节中表1-6建设期土石方调运情况表。经现场踏勘，表土均使用于各防治分区绿化区域，目前使用表土均已回覆并实施了绿化。

根据工程实际，对工程建设过程中各防治区域进行现场监测，监测结果见其他章节叙述。

# 水土流失防治措施监测结果

## 水土保持方案设计情况

根据批复的《四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案报告书》，根据各防治分区水土保持防护措施数量的统计，本项目水土保持措施包括工程措施、植物措施、临时措施。

1、主体建设区

（1）工程措施：

主体已有：排水沟1534m，排水管69.5m（两处中波自立塔内侧和机房去外侧，计划2022年3月至5月实施），表土剥离0.56万m3（项目可剥离表土区域，计划2021年12月实施），表土回覆0.56万m3（项目设计边坡绿化和景观绿化区域，边坡覆土计划2022年2月实施，景观绿化区域覆土计划2022年11月实施），倾斜式路堑墙边沟717m，方格锚杆护坡坡顶截水沟692m（项目设计开挖和回填边坡区域，计划2022年1月至2月实施）。

方案新增：土地整治0.20hm2（设计景观绿化区域，计划2022年11月实施）。

（2）植物措施

主体已有：景观绿化0.20hm2，方格锚杆护坡绿化0.81hm2（项目设计边坡绿化和景观绿化区域，护坡绿化计划2022年2月实施，景观绿化计划2022年12月实施）。

方案新增：撒播草籽6.46hm2（两圆形钢结构中波自立塔内部和道路周围空置地面，计划2022年5月至8月实施）。

（3）临时措施：

主体已有：密目网遮盖25000m2，洗车池一套（施工出入口和建筑裸露区域，计划2021年12月开始实施）。

方案新增：土袋挡墙183m，临时排水沟776m，沉沙池6座（表土堆放区域和建筑物周围，计划2021年12月开始实施）。

2、排洪沟区

（1）工程措施：

主体已有：排洪渠200m（项目在北侧和中部桩板墙处，计划2022年3月至6月实施），表土剥离0.01万m3（排洪沟可剥离表土区域，计划2022年3月实施），表土回覆0.01万m3（排洪沟两侧工作面区域，计划2022年6月实施）。

方案新增：土地整治0.07hm2（排洪沟两侧工作面区域，计划2022年6月实施）。

（2）植物措施

主体已有：撒播草籽0.07hm2（排洪沟两侧工作面区域，计划2022年6月实施）。

（3）临时措施：

主体已有：密目网遮盖600m2（施工期间裸露和堆土区域，计划2022年3月实施）。

该项目方案设计的水土流失防治措施，按防治区的特点分别采取不同的防治措施详见表4-1。

表 4-5                 方案设计水土保持措施工程量汇总表

| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程措施 |  |  |  |
| 主体建设区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.56 |
|  | 排水沟 | m | 1534 |
|  | 倾斜式路堑墙边沟 | m | 717 |
|  | 方格锚杆护坡坡顶截水沟 | m | 692 |
|  | 排水管 | m | 69.5 |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.56 |
|  | 土地整治★ | hm2 | 0.2 |
| 排洪沟区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.01 |
|  | 排洪沟 | m | 200 |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.01 |
|  | 土地整治★ | hm2 | 0.07 |
| 二、植物措施 |  |  |  |
| 主体建设区 | 方格锚杆护坡绿化 | hm2 | 0.81 |
|  | 景观绿化 | hm2 | 0.2 |
|  | 撒播草籽★ | hm2 | 6.46 |
| 排洪沟区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.07 |
| 三、临时措施 |  |  |  |
| 主体建设区 | 密目网遮盖 | m2 | 25000 |
|  | 洗车池 | 套 | 1 |
|  | 临时排水沟★ | m | 776 |
|  | 临时沉沙池★ | 座 | 6 |
|  | 土袋挡墙★ | m | 183 |
| 排洪沟区 | 密目网遮盖 | m2 | 600 |

## 水土保持措施监测结果

### 主体建设区实施情况

（1）工程措施：

主体已有：排水沟1534m，排水管69.5m（两处中波自立塔内侧和机房去外侧，计划2022年3月至5月实施），表土剥离0.56万m3（项目可剥离表土区域，计划2021年12月实施），表土回覆0.56万m3（项目设计边坡绿化和景观绿化区域，边坡覆土计划2022年2月实施，景观绿化区域覆土计划2022年11月实施），倾斜式路堑墙边沟717m，方格锚杆护坡坡顶截水沟692m（项目设计开挖和回填边坡区域，计划2022年1月至2月实施）。

方案新增：土地整治0.20hm2（设计景观绿化区域，计划2022年11月实施）。

（2）植物措施

主体已有：景观绿化0.20hm2，方格锚杆护坡绿化0.81hm2（项目设计边坡绿化和景观绿化区域，护坡绿化计划2022年2月实施，景观绿化计划2022年12月实施）。

方案新增：撒播草籽6.46hm2（两圆形钢结构中波自立塔内部和道路周围空置地面，计划2022年5月至8月实施）。

（3）临时措施：

主体已有：密目网遮盖25000m2，洗车池一套（施工出入口和建筑裸露区域，计划2021年12月开始实施）。

方案新增：土袋挡墙183m，临时排水沟776m，沉沙池6座（表土堆放区域和建筑物周围，计划2021年12月开始实施）。

表 4-3                   主体建设区水土保持措施工程量表

| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程措施 |  |  |  |
| 主体建设区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.56 |
|  | 排水沟 | m | 1534 |
|  | 倾斜式路堑墙边沟 | m | 717 |
|  | 方格锚杆护坡坡顶截水沟 | m | 692 |
|  | 排水管 | m | 69.5 |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.56 |
|  | 土地整治★ | hm2 | 0.2 |
| 排洪沟区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.01 |
|  | 排洪沟 | m | 200 |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.01 |
|  | 土地整治★ | hm2 | 0.07 |
| 二、植物措施 |  |  |  |
| 主体建设区 | 方格锚杆护坡绿化 | hm2 | 0.81 |
|  | 景观绿化 | hm2 | 0.2 |
|  | 撒播草籽★ | hm2 | 6.46 |
| 排洪沟区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.07 |
| 三、临时措施 |  |  |  |
| 主体建设区 | 密目网遮盖 | m2 | 25000 |
|  | 洗车池 | 套 | 1 |
|  | 临时排水沟★ | m | 776 |
|  | 临时沉沙池★ | 座 | 6 |
|  | 土袋挡墙★ | m | 183 |
| 排洪沟区 | 密目网遮盖 | m2 | 600 |

### 排洪沟区实施情况

（1）工程措施：

主体已有：排洪渠200m（项目在北侧和中部桩板墙处，计划2022年3月至6月实施），表土剥离0.01万m3（排洪沟可剥离表土区域，计划2022年3月实施），表土回覆0.01万m3（排洪沟两侧工作面区域，计划2022年6月实施）。

方案新增：土地整治0.07hm2（排洪沟两侧工作面区域，计划2022年6月实施）。

（2）植物措施

主体已有：撒播草籽0.07hm2（排洪沟两侧工作面区域，计划2022年6月实施）。

（3）临时措施：

主体已有：密目网遮盖600m2（施工期间裸露和堆土区域，计划2022年3月实施）。

表 4-4                    排洪沟区水土保持措施工程量表

| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程措施 |  |  |  |
| 主体建设区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.56 |
|  | 排水沟 | m | 1534 |
|  | 倾斜式路堑墙边沟 | m | 717 |
|  | 方格锚杆护坡坡顶截水沟 | m | 692 |
|  | 排水管 | m | 69.5 |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.56 |
|  | 土地整治★ | hm2 | 0.2 |
| 排洪沟区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.01 |
|  | 排洪沟 | m | 200 |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.01 |
|  | 土地整治★ | hm2 | 0.07 |
| 二、植物措施 |  |  |  |
| 主体建设区 | 方格锚杆护坡绿化 | hm2 | 0.81 |
|  | 景观绿化 | hm2 | 0.2 |
|  | 撒播草籽★ | hm2 | 6.46 |
| 排洪沟区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.07 |
| 三、临时措施 |  |  |  |
| 主体建设区 | 密目网遮盖 | m2 | 25000 |
|  | 洗车池 | 套 | 1 |
|  | 临时排水沟★ | m | 776 |
|  | 临时沉沙池★ | 座 | 6 |
|  | 土袋挡墙★ | m | 183 |
| 排洪沟区 | 密目网遮盖 | m2 | 600 |

### 水土保持措施变化分析

2021年11月22日，雅安市水利局以雅水函〔2021〕191号《关于四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程水土保持方案的批复》，本报告将建设期全部完成工程量与批复方案报告中的工程量进行对比，分析其变化原因。

通过对比，实际完成的水土保持措施的类型无变化，只存在水土保持措施工程量与原方案设计有所变化，但没有降低其水土保持功能。变化原因如下：

本项目在实际施工过程中，施工单位根据现场有限的施工作业面条件，增加了大量临时遮盖措施，减少了少部分临时挡护、临时排水措施；工程进一步优化了乔灌木搭配，实施数量上有增减变。

## 水土保持措施防治效果评价

根据我公司监测组实地调查，截止目前，项目区已实施的水土流失防治措施运行情况良好，有效减轻了因工程建设引起的水土流失现象，项目区已采取措施恢复植被的区域植被恢复状况良好，有效减轻了项目区水土流失，有效改善了项目区生态环境。

本项目水土保持工程措施主要针对项目区实施表土剥离、表土回覆、土地整治、雨水排水沟、截水沟、边沟等措施，基本满足项目区水土流失防治需要。

植物措施主要针对扰动区域场地裸露区域进行绿化，措施布局满足水土保持方案要求，美化环境的同时，能够有效控制项目区水土流失。后期需加强植物措施的抚育管护，确保植物措施发挥其水土保持效益。

综上所述，本项目水土保持措施布局合理、措施实施基本到位，能够有效防治因工程建设引起的水土流失，各项措施保存良好，运行正常。以上各项水土保持措施的实施和良好运行，使得项目建设过程中及后期试运行期过程中的水土流失情况的到有效的防治，使本工程的六项指标（计算过程详见第六章），均能达到水保方案目标值。

# 土壤流失情况监测

## 水土流失面积

本工程开工时间为2022年7月，开始大规模开挖扰动，本工程于2025年6月全面完工，各项水保措施逐渐发挥效益，水土流失面积逐渐减少。

根据监理数据、施工资料，结合现场调查，分析各阶段水土流失面积进行统计，截止2025年6月，本项目扰动地表面积为10.51hm²，施工期水土流失面积为10.51hm²，施工期结束后项目被建筑物、路面硬化、植物措施、工程措施等覆盖，试运行期水土流失面积为7.46hm²。

表 5-6                   本项目水土流失面积动态变化表

| 分区 | 占地面积（hm²） | 扰动面积（hm²） | 水土流失面积（hm²） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 试运行期 |
| 主体建设区 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 7.46 |
| 排洪沟区 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |
| 合计 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 7.46 |

表 5-7            本项目水土流失施工期及试运行期时段表  单位hm²

| 分区 | 流失时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 |
| 主体建设区 | 2022.7~2025.6 | / |
| 排洪沟区 | 2022.7~2025.6 | / |

表 5-3            本项目施工期水土流失面积动态变化情况表  单位hm²

| 分区 | 水土流失面积（hm²） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 主体建设区 | 10.37 | 10.37 | 7.46 | 7.46 |
| 排洪沟区 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| 合计 | 10.51 | 10.51 | 7.46 | 7.46 |

根据施工和监测资料分析，随着主体工程的施工进度，项目区扰动范围逐渐增加，水土流失面积随扰动范围增加而增加，直至全部扰动完毕，水土流失面积增加到最大。随着工程、硬化、植物措施逐步实施，水土流失面积逐渐减少，直至施工结束时，水土流失面积达到最小，实际水土流失面积为7.46hm²。

## 水土流失量

### 土壤侵蚀模数取值

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）中规定，结合项目实际情况，原地貌时期各预测单位元的土壤侵蚀模数按植被破坏型一般扰动地表土壤流失公式推算，施工期按上方无来水工程开挖面土壤流失公式和上方无来水工程堆积体土壤流失公式推算，试运行期按地表翻扰型一般扰动地表土壤流失公式推算。公式中测算水平投影面积按1km²计，测算时段按1年计，其它参数按项目区预测单元实际参数取值，最终通过加权平均确定各预测单元的平均侵蚀模数。

### 各侵蚀单元侵蚀模数

根据土壤侵蚀分类分级标准，项目建设区属以水力侵蚀为主的西南紫色土区，容许土壤流失量为500t/（km².a），项目区土壤侵蚀以微度侵蚀为主。

2022年8月，我公司监测小组进场时，项目处于施工期。经调查，本工程已于2022年6月27日正式开工建设，开始大规模开挖扰动，工程施工期长，除余土处置场使用时间短，其余各防治区域的开、完工时间基本一致，项目已全面进入试运行期。

施工期扰动地表面积为10.51hm²，由于主体各区域已考虑了在项目区上游的截排水措施，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》，本项目施工期将按照上游无来水工程开挖面、上游无来水堆渣体类型计算各预测单元的侵蚀模数，经综合考虑项目区所在地的降雨量、土壤类别、坡长、坡度等因子，推算得出项目区各分区施工期的土壤侵蚀模数。

试运行期土壤侵蚀面积为7.46hm²，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》，试运行期应按照地表翻扰型一般扰动地表计算各预测单元的侵蚀模数，经综合考虑项目区所在地的降雨量、土壤类别、坡长、坡度等因子，推算得出项目区各分区试运行期的土壤侵蚀模数。

表 5-4              本工程施工期、试运行期土壤侵蚀模数表

| 分区 | 侵蚀模数〔t/（km²·a）〕 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 主体建设区 | 1310 | 1420 | 760 | 430 |
| 排洪沟区 | 1060 | 970 | 760 | 410 |

### 土壤流失量监测结果及分析

根据前文分析，各侵蚀单元类型根据施工进度和工期，采用不同的土壤侵蚀模数进行土壤侵蚀量的分析、计算，本工程施工期土壤侵蚀量为236.5t。

本项目水土保持措施实施后，区域内水土流失得到有效抑制。

根据以上计算结果，本工程因施工建设产生土壤侵蚀总量为236.5t。

根据监测结果，试运行期平均侵蚀模数为410t/km².a。

表 5-5                    本项目土壤侵蚀量汇总情况表

| 分区 | 侵蚀量（t） |  |  |  | 合计（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 主体建设区 | 36.5 | 78.6 | 71.2 | 31.2 | 232.7 |
| 排洪沟区 |  |  |  |  | 3.8 |
| 合计 |  |  |  |  | 236.5 |
| 平均土壤侵蚀模数（t/km².a） | 1030 | 930 | 720 | 410 |  |

## 取土、弃土潜在土壤流失量

### 取（土、石）料潜在土壤流失量

本项目未设置取土场，因此不存在潜在流失。

### 弃（土、石）料潜在土壤流失量

根据查询设计、施工、监理相关资料，经土石方平衡统计和分析，结合现场调查，本工程实际土石方挖方总量为31.41万m3（自然方，下同，含表土剥离0.57万m3），回填土石方30.38万m³（含表土回覆0.57万m³），利用方1.03万m³，无借方，无余方。故本项目不单独设置弃渣场，因此不存在潜在流失。

## 水土流失危害

根据建设单位提供资料和实地调查，截止目前，本工程施工建设未发生水土流失危害性事件，且未对周边环境造成不良影响。

# 水土流失防治效果监测结果

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知(办水保[2013]188号)、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》和《雅安市水土保持规划市级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》，本项目所在地不属于国家级、省级、市级和县级划定的水土流失重点预防和重点治理区，但属于雨城区城区范围，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）要求及相关法律、法规，本工程水土流失防治标准执行西南紫色土区一级防治标准。

本项目水土保持设施验收防治标准等级与《水保方案》一致。本次水土保持防治目标按照西南紫色土区一级标准进行水土流失防治，防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率94%、表土保护率92%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。

表 6-8                   水土保持方案拟定防治目标值

| 序号 | 防治标准 | 西南紫色土区一级标准 | 水保方案目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 97 | 97 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 0.85 | 1.0 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 92 | 94 |
| 4 | 表土保护率（%） | 92 | 92 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 | 97 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 23 | 25 |

## 水土流失治理度

根据监理单位提供资料及现场监测情况，本工程建设区面积为10.51hm²，水土流失面积为10.51hm²；治理达标面积为10.23hm²，其中建筑物及场地道路硬化区2.99hm²，植物措施面积为7.24hm²，因此本工程水土流失总治理度为97.34%。详见表6-5。

## 土壤流失控制比

根据实际监测情况，项目区容许土壤侵蚀模数为500t/km²•a，各项水土保持工程措施实施后，项目区平均土壤侵蚀模数为410t/km².a，项目建设区土壤流失控制比为1.22。

表 6-2                       土壤流失控制比计算表

| 时段 | 容许侵蚀模数（t/km²·a） | 实际平均侵蚀模数（t/km²·a） | 监测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 500 | 410 | 1.22 |

## 渣土防护率

根据实际监测情况，项目区施工过程中对表土剥离、弃渣、临时堆料采取了防护措施，但是在工程施工不可能做到尽善尽美，本工程弃渣和临时堆土量为1.24万m³，采取措施有效防护为1.21万m³，本工程渣土防护率取97.58%。

表 6-3                          渣土防护率计算表

| 项目 | 临时堆土量（万m³） | 实际拦渣量（万m³） | 渣土防护率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 1.24 | 1.21 | 97.58 |

## 表土保护率

根据实际监测情况，项目区可剥离表土0.57万m³，实际剥离表土并保存0.56万m³，在施工过程中进行了临时拦挡与临时苫盖措施，较好的保护了表土，本工程表土保护率取98.25%。

表 6-4                         表土保护率计算表

| 项目 | 可剥离表土量（万m³） | 保护的表土量（万m³） | 表土保护率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 0.57 | 0.56 | 98.25 |

## 林草植被恢复率

林草植被恢复率为林草类植被面积与可恢复林草植被面积的比值，其中可恢复林草植被面积指在当前经济、技术条件下通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积，不含国家规定应恢复农耕的面积。

根据监理单位提供资料及现场监测情况，本工程建设区面积为10.51hm²，项目区可恢复面积约7.46hm²，已恢复植被面积7.24hm²，通过计算得项目区内的林草植被恢复率为97.05%。

## 林草覆盖率

林草面积是指开发建设项目项目区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

根据监理单位提供资料及现场监测情况，本工程建设区面积为10.51hm²，工程已实施绿化面积为7.24hm²，通过计算得项目区内的林草覆盖率为68.89%。

表 6-5                      水土流失治理度计算表

| 项目分区 | 项目建设区面积（hm²） | 扰动地表面积（hm²） | 水土流失面积（hm²） | 水土流失治理面积（hm²） |  |  |  | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建筑物及场地道路硬化 | 植物措施面积 | 工程措施面积 | 小计 |  |
| 主体建设区 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 2.92 | 7.17 | 0 | 10.09 | 100 |
| 排洪沟区 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |  | 0.14 | 100 |
| 合计 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 2.99 | 7.24 | 0 | 10.23 | 97.34 |

表 6-9                 林草植被恢复率和林草覆盖率计算表

| 项目分区 | 项目建设区面积（hm²） | 可恢复植被面积（hm²） | 已恢复植被面积（hm²） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体建设区 | 10.37 | 7.39 | 7.17 | 97.02 | 69.14 |
| 排洪沟区 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 100 | 50.00 |
| 合计 | 10.51 | 7.46 | 7.24 | 97.05 | 68.89 |

## “三色”评价

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）的要求：监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价。三色评价以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分，打分标准参照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）附表2（生产建设项目水土保持监测三色评价赋分方法）。

表 6-10                    “三色”评价计算表（现状评价）

| 项目名称 |  | 四川省广播电视局五二六台整体搬迁改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时段和防治责任范围 |  | 2022年7月至2025年6月，10.51公顷 |  |  |
| 三色评价结论（勾选） |  | 绿色√ 黄色 红色 |  |  |
| 评价指标 |  | 分值 | 各季报报告平均得分 | 赋分说明 |
| 扰动土地情况 | 扰动范围控制 | 15 | 15 | 工程施工均严格控制在征地红线内，各区域施工管理严格，无擅自扩大施工扰动面积，不扣分 |
|  | 表土剥离保护 | 5 | 5 | 不存在表土剥离保护措施未实施情况，不扣分 |
|  | 弃土（石、渣）堆放 | 15 | 15 | 项目没有设计弃渣场，不扣分 |
| 水土流失状况 |  | 15 | 15 | 土壤流失总量不足100立方米，不扣分 |
| 水土流失防治成效 | 工程措施 | 20 | 19.2 | 工程措施存在落实不及时、不到位情况，平均扣0.8分 |
|  | 植物措施 | 15 | 12.6 | 植物措施存在已落实的成活率、覆盖率不达标面积达到1000平方米情况，平均扣2.4分 |
|  | 临时措施 | 10 | 5.6 | 临时措施存在落实不及时、不到位情况，平均扣4.4分 |
| 水土流失危害 |  | 5 | 5 | 未发生水土流失危害事件。 |
| 合计 |  | 100 | 92.4 |  |

通过上表分析计算，本项目现状三色评价得分为92.4分，参照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），本工程“绿黄红”三色评价结论为：绿色（项目水土保持各项措施完善，能有效控制水土流失，完全能够满足项目区水土流失防治要求，或有部分不完善，但可经简单整改完善即可满足防治要求）。

# 结论

## 水土流失动态变化

水土流失是一个动态变化过程，其强度也是动态变化的。

根据监测结果，本项目永久占地、临时占地区域随着基础施工建设的开工，地表扰动强度增加，水土流失强度增强；随着基础工程的结束，水土保持各项措施的效益发挥，水土流失强度减小；施工过程中水土流失强度决定因素为降雨，所以雨季的水土流失强度大于旱季。

《水保方案》确定的防治目标效益分析，通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内水土流失治理度97.34%，土壤流失控制比1.22，渣土防护率97.58%，表土保护率98.25%，林草植被恢复率97.05%，林草覆盖率达到68.89%，六项指标均达到了方案拟定目标值。

表 7-11                    《水保方案》防治目标达标情况表

| 序号 | 防治标准 | 水保方案目标值 | 实际值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 97 | 97.34 | 达标 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.22 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 94 | 97.58 | 达标 |
| 4 | 表土保护率（%） | 92 | 98.25 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 | 97.05 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 25 | 68.89 | 达标 |

本项目建成后，项目区大部分面积被硬化覆盖，基本不存在水土流失；其余裸露区域均已实施绿化措施，随着植物措施覆盖度不断增加，水土流失不断减少。综上所述，本项目已实施整治措施具有较好的水土保持效果及生态效益，对防治水土流失起到了重要的作用。

## 水土保持措施评价

建设过程中，建设单位非常重视水土保持工作，按照水土保持方案要求，及时跟进水土保持措施，在2022年7月~2025年6月期间，主要完成表土剥离、表土回覆、土地整治、排水沟、排水管、边沟、截水沟、景观绿化、护坡绿化、撒播草籽、密目网遮盖、洗车池、土袋挡墙，临时排水沟、沉沙池等各项防护措施，并对工程全区进行巡查，发现问题，及时反馈和解决。

截至2025年6月，本工程完成主要措施及工程量具体如下：

一、工程措施

排水沟1534m、排水管69.5m、表土剥离0.56万m3、表土回覆0.56万m3、倾斜式路堑墙边沟717m、方格锚杆护坡坡顶截水沟692m、土地整治0.20hm2。

评价：本工程各分区实施的工程措施较全面，基本满足项目区水土流失防治需要。

二、植物措施

景观绿化0.20hm2、方格锚杆护坡绿化0.81hm2、撒播草籽6.46hm2。

评价：植物措施主要针对可绿化区域设计的乔灌草绿化美化及撒草绿化，措施布局满足水土保持方案要求，美化环境的同时，能够有效控制项目区水土流失。后期需加强植物措施的抚育管护，确保植物措施发挥其水土保持效益。

三、临时措施

密目网遮盖25000m2、洗车池一套、土袋挡墙183m，临时排水沟776m，沉沙池6座。

评价：临时措施主要针对工程临时土袋挡墙、临时排水、临时沉沙池和临时覆盖进行了防护，能够较好的保证施工区内水土保持效果，减少区域的水土流失，有效的保护区域内的水土。

综上所述，本项目水土保持措施布局合理、措施实施基本到位，能够有效防治因工程建设引起的水土流失，各项措施保存良好，运行正常。

## 存在问题及建议

加强对工程已实施的水土保持措施（工程、植物）的管理和维护工作，在运行期定期安排巡视检查，及时排查水土流失隐患，确保水土保持设施的正常运行。

## 综合结论

根据项目水土保持的监测，比照土壤侵蚀背景状况及监测结果的分析可以看出，工程建设和施工单位重视水土保持工作和生态保护，基本按照主体工程设计的内容和《水保方案》设计实施各种预防保护措施。根据监测成果分析，可以得出以下总体结论：

（1）通过对全区调查资料进行分析，项目建设期因工程建设施工不可避免的扰动和破坏防治责任范围内的原地貌增加了水土流失强度和程度。

（2）通过对各工程的分项评价，认为工程水土保持工作做得较好，特别是硬化和绿化措施等工作取得了显著效果，最大限度地减少了因项目建设引发的水土流失。植物措施实施到位，对项目区以外的区域影响较小。

（3）各个分区的各项水土保持措施到位，项目建设区实现了水保方案中提出的水土保持防治目标。

综上所述，建设单位重视水土保持工作和生态保护，基本按照水保方案及批复文件要求、设计文件落实各项防治措施，六项指标均达到了水保方案目标值，水土保持措施基本完好，运行正常，发挥了防治水土流失的作用。建设单位在水土流失防治责任范围内的水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，水土保持设施的管护、维护措施落实到位，符合交付使用要求。